INSTRUCTION & MAINTAIN MANUAL

VS-XL250  全自动吸送板机

——————————————————————————————————————————————————

用

户

操

作

维

护

手

册

晟迪欧电子科技有限公司

苏州晟利欧电子设备有限公司

SHINE D&O Electronics Technology Co.,Ltd

台湾总部：桃园县观音乡观音工业区工业一路16-8号              深圳工厂：广东省深圳市福永镇白石厦商业街

苏州分公司:江苏省苏州市相城区太平工业区聚金路               Http://www.shinesmt.com

Tel:(+86-512)67686892   61259052   88869518   Fax:(+86-512)63931522           E-mail: topshine_ele@126.com

总  目  录

第一章  序 言	(2)

目录索引A  安全指令	(4~6)

目录索引B  安装与规格	(8~11)

目录索引C  机器操作步骤	(13~15)

第五章  定期保全	(16)

第六章  运输吊装	(17)

附图一  整机安全标志分布图	(18)

附图二  电路控制原理图	(19)

第一章 序  言

欢迎使用本公司生产的VS-XL250全自动吸送板机，请使用的有关人员仔细并熟读此操作手册，机器在正确的使用方法下，才能充分发挥机器的性能，使用的好坏对生产出产品的质量及机器的寿命都会有很大影响。因此，无论如何，请充分理解操作手册，使机器在最佳状况下运转，得到最佳的效益，同时，也希望您重视机器的安全使用。

当您手中拿到此说明书，您已经成为我们的用户或服务对象，我们将有义务有责任为您提供有关机器使用上的技术帮助，关于本书若有不明之处时，请您向公司服务部询问。联系方式详见封面。联系时，请务必告知机器铭牌上所记载的（机器制造编号）、零件的名称、数量、图号。

使用上的注意事项

- 请先确定您所购买的机器的具体型号；

- 机器运转时，请对操作手册中的（安全规则与事故防止）仔细阅读；

- 操作机器时，请严格遵守（安全规则与事故防止）；

- 因设计变更或特殊的原因，交货机器的具体规格与本操作手册所编写的有时会有若干的差异，请谅解；

- 用户单位如擅自在机器上改装零部件，由此引起的质量问题或机械事故，我公司不负责任；

注：本操作手册的著作版权属于中国苏州晟利欧电子设备有限公司所有，若无中国苏州晟利欧电子设备有限公司的书面许可，禁止复制或复印操作手册，同时禁止第三者使用本操作手册。

本公司保留随时修改本操作手册中所编写技术资料的权利。

目录

安全注意项 ……………………………………………………………3

- 技术参数………………………………………………………4

- PLC端口定义 …………………………………………………5

- 操作方法介绍 …………………………………………………6

- 运行时的注意事项 ……………………………………………6

- 保养与记录……………………………………………………8

- 基本故障原因分析及解决方法 ………………………………9

- 保证和售后服务 ………………………………………………10

安全注意事项

为了安全使用本产品，请务必遵守一下事项。

使用说明书中注意事项的标识和意义，如下述。

警告一旦错误使用，极有可能导致死亡或者重伤等重大事故。

注意一旦错误使用，可能会导致伤害或者出现物质损害。在某种情况下，可能会导致严重后果

图案标识举例

该标识表示危险、警告、提示请注意的内容。

该标识表示禁止的行为。

警告

非设备维护人员，不得打开设备的前后门。 设备运转时，不得将手伸入吸板机内部。 请勿将与生产PCB无关的物料放入吸板机内部。 不要用坚硬的物件去点击触摸屏。

注意

请勿在环境温度超过30°C的环境中使用。 AGV即将到达吸板机位置处时不要将设备后门打开。 在自动运行时请勿去更改参数。 对本机进行保养时，必须依照保养要领书，由具有专业知识者进行保养。

一﹑概述

1、吸送板机主要适用于各种线路板的自动上料，步距可分为五种（1，2，3，4，5，6格）兼有吸板和送板功能。操作方便、性能稳定、结构紧凑、维护简单；大大地减少了故障发生的可能性。

2、结构组成：  该机构主要由以下两个部分组成：

1）机身部份：钢板焊接坚固耐用，造型美观。

2）升降台部份：升降台由刹车马达驱动，能精确定位且能根据需要选择六种位置格式作升降送板运动。

3、技术参数：

1）外形尺寸：1480（L）*900（W）*1650（H）mm

2）适用周转箱尺寸：L355*W320*H563mm

3）最大PCB板尺寸：50*50-330*250mm

4）PLC：VH—60MR

5）升降台马达：M9RC90GD4L2     （AC 220V）

6）传动马达：M81A25G4L         （AC 220V）

7）电源：220V，50—60HZ

8）总功率100W

9）气压：4-6Kg

4、维护保养

1）传动系统的丝杆及导向杆要定期加润滑油。

2）对轴承定期更换润滑油脂（六个月）。

3）不允许有异物进入电控箱，保持箱体内外清洁。

二、操作画面介绍:

本系统采用PLC+工业触摸屏全自动控制,该设备的操作均在触摸屏上完成,操作简单方便快捷,以下为本设备的具体操作画面介绍：

1、主页画面：

当设备接通电源后，触摸屏被点亮，并显示如下主页画面：

在该屏幕任意处按一下，将进入到下一个操作画面主菜单

4、主菜单画面：

在该画面按相应的按钮就会进入对应的画面，进行相应的操作。

当前模式：显示当前使用是模式（送板/吸板模式）

5、手动画面：

注：如在送板模式时按下该按钮，进入送板手动操作画面

如在吸板模式时按下该按钮，则进入吸板手动操作画面

5．1送板手动操作

在该画面可以对上料机进行相应的手动操作：

夹框：按下该按钮，将会对框架进行锁住动作。

推板：当平台上升到可以出板的位置时，按下该按钮，推板气缸将会动作，松开则气缸返回，一直按下气缸到达顶点时也将返回，如果平台在上限位或下限位，按该按钮将无反应。

上升：按下该按钮，平台将往上升，格数计数也将执行增计数，松开按钮则停止上升，当达到设定的总格数，平台将直接上升到上限位。

下降：按下该按钮，平台将往下降，格数计数也将执行减计数，松开按钮则停止下降，当格数下降到零格时，平台将直接下降到下限位。

自动退架：按下该按钮，送板机将会把平台内的框架移出到输送台并将平台回到下限位。

5．2：吸板手动操作

在该画面可以对吸板模式进行相应的手动操作。

从送板模式转到吸板模式，必须进行复位一次，按“复位”健，平台降至吸板模式下限位，方可进行其他操作。

夹框：按下该按钮，将会对框架进行锁住动作

真空：按下该按钮，将打开/关闭真空

吸盘上升：按下该按钮，吸盘上升动作（吸盘下限位有效）

吸盘下降：按下该按钮，吸盘下降动作（吸盘上限位有效）

马达左移：按下该按钮，移轨马达往左移动，松开停止，原点/原点极限感应器亮时，则无法左移

马达右移：按下该按钮，移轨马达往左移动，松开停止，终点/终点极限感应器亮时，则无法右移

料架上升：按下该按钮，平台上升，松开停止，侧板检测感应器亮时，则无法上升

料架下降：按下该按钮，平台下降，松开停止，吸板原点感应器亮时，则无法下降

如果一切都准备好了以后，就可以在该页面按下自动启动按钮，根据不同的模式将PCB板送入到后一道工序中去。

送板模式时：可以同时存放两个料框

吸板模式时，为了方便可以随时添放PCB

运行状态：显示目前运行的状态及报警信息。

7、参数设定画面：

注：如在送板模式时按下该按钮，进入送板参数设置画面

如在吸板模式时按下该按钮，则进入吸板参数设置画面

7．1送板参数

料框设定：指设定料框实际上用的有效的格数，设定范围为1-50，参考值为50。

起始位置：指PCB板从料框第几格为设定起始入板位置。参考值为1。

分层格数：指一块PCB板所占空间的格数，设定范围为1-6。

进框延时：料框进到平台后需等待多久才上升的时间。设定范围参考值为0.1S。

推杆动作时间：指推板动作时间设定。如果超过设定时间范围，侧报警。

设定范围参考值为3S。

卡板时间：指推板时卡板光电感应时间，超过该时间将产生报警, 参考值为4s.

卡框报警：指进框传动时进框光电感应时间。超过该时间将产生报警，设定范围参考值为16S。

蜂鸣时间：设置报警蜂鸣时间

空板次数:指自动运行时连续推了多少次空板以后就进行声光报警,如果设为零,将对空板次数不进行计数,该项报警也将无效.

7．2：吸板参数

吸板时间：指吸盘下降吸板后上升的时间设定。

放板时间：指吸盘下降放板后上升的时间设定。

出板延时：指PCB板完全送出轨道后，皮带继续运转的时间。

移载延时时间：指吸盘前后平移到位后下降吸板或放板的延时。

空转时间：指接驳进板开始运转的时间。

以上参数出厂已设置好，非相关人员不可更改。

8、模式切换

按下模式切换按钮，进入该画面

当前模式在送板模式时，吸板模式按钮有效

当前模式在吸板模式时，送板模式按钮有效

送板模式转吸板模式时，首先将料框拿走，放入吸板用制具，按下吸板模式按钮，即可切换到吸板模式

吸板模式转送板模式时，首先将吸板用制具拿开，确认平台上无物，按下送板模式按钮，即可转到送板模式

连线选择：根据下机信号的类型，选择不同的连线方式

按住X12=ON按钮几秒，可切换不同的方式

模式切换后，须进行“复位”一次，

9、生产管理：

在该页面，可以对生产的PCB数进行产量设定，当达到设定的产量时，就进行声光报警,并将料框移出平台并停止自动运行，如果产量设为零，将不对生产的PCB板进行计数。

按下计数清零键，可将实际数量清零。

10、系统检测

该页面是对PLC输入点的监控，当调机或设备出故障时，通过该

页面可以很方便的找出故障点。

在送板模式下，当产生报警时会弹出此信息，根据不同信息去排除问题

三﹑PLC I/O表

| 输入 | 说明 | 输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| X0 | 入框检测感应开关 | Y0 | 准备完成信号 |
| X1 | 入框到位感应开关 | Y1 | 夹框 |
| X2 | 平台入框到位感应开关 | Y2 |  |
| X3 | 出框到位感应开关 | Y3 | 进框传动 |
| X4 | 平台进框保护感应开关 | Y4 | 平台正转 |
| X5 | 下限感应开关 | Y5 | 平台反转 |
| X6 | 吸板模式原点位 | Y6 | 出框传动 |
| X7 | 上限感应开关 | Y7 | 平台上升 |
| X10 | 分步脉冲 | Y10 | 绿灯 |
| X11 | 推板保护感应开关 | Y11 | 红灯 |
| X12 | 后机要板信号 | Y12 | 黄灯 |
| X13 | 推杆原点感应开关 | Y13 | 蜂鸣器 |
| X14 | 推杆顶点感应开关 | Y14 | 平台下降 |
| X15 |  | Y15 | 推杆气缸 |
| X16 | 急停开关 | Y16 | 出框反转 |
| X17 |  | Y17 | 进框反转 |
| X20 | 吸板移载原点光电 | Y20 | 吸板平移马达前进 |
| X21 | 吸板移载终点光电 | Y21 | 吸板平移马达后退 |
| X22 | 侧板检测PCB料 | Y22 | 接驳台输送马达 |
| X23 | 底板检测PCB料 | Y23 | 吸盘下降气缸 |
| X24 | 吸盘上限 | Y24 | 吸板（真空） |
| X25 | 吸盘下限 | Y25 |  |
| X26 | 接驳台入板光电 | Y26 |  |
| X27 | 接驳台出板光电 | Y27 |  |
| X30 | 吸板/送板模式切换保护 |  |  |
| X31 | 加料上限开关 |  |  |
| X32 | 超限手动开关 |  |  |
| X33 |  |  |  |

- 有关修理、保养、使用的咨询，请首先与出售产品的销售公司联系。

- 保证期间

保证期间

依照以下记载内容

自收到日（到达用户日）起1年间

- 在用户依照使用说明书、粘贴于主机的标签上的注意事项等正常使用的状态下，     在保证期间中发生故障时，请委托出售产品的销售公司进行维修。可提供免费维修。

- 即时在保证期间内，属于以下情况时为收费维修

- 由于用户的错误使用以及不当维修和改造导致的故障或者损伤。

- 购买后由于坠落、来自外部装机以及运输原因导致的故障和损伤。

- 由于火灾、盐害、地震、风害水害、雷击、异常电压以及其他天灾人祸导致的故障和损伤。

- 电机、气缸、吸爪、轴承、链条等消耗件损耗导致的调换修理。

- 保证仅限于在中国内有效。

- 委托出差修理时，将收取出差所需的实际费用。

- 有关不明确之处以及维修的咨询

有关使用方法以及维修、不明之处的咨询，请于出售产品的销售公司或者以下窗口联系。

- 委托维修时

请首先阅读故障原因分析并进行检查，然后委托维修并请告知产品型号和出厂日期。

质量方针：

规 范 作 业

精 益 求 精

持 续 改 进

追 求 卓

欢迎选购本公司其它各类型号的设备，特殊要求可向本公司订制。

越

晟迪欧电子科技有限公司

SHINE D&O ELECTRONICS CO., LTD.

台湾总部：桃园县观音乡观音工业区工业一路16-8号

深圳工厂：广东省深圳市福永镇白石厦商业街

苏州分公司:江苏省苏州市相城区太平工业区聚金路

Tel:(+86-512)61259052 67686892 88869518   Fax:(+86-512)63931522

Http://www.shinesmt.com    E-mail: topshine_ele@126.com